《仪器仪表电路》大作业任务书和要求说明

学生姓名：                 专业班级：

指导教师：                 工作单位：  机电学院测控系

题  目:  仪器仪表电路课程设计

5 KHz正弦

交流驱动信号

长线







输出正弦

0-40mVP-P

0--20mm

铁芯

○

○

○

○

初始条件：

某差动变压器传感器用于测量位

移，当所测位移在0 — 20mm范围时

（铁芯由中间平衡位置往上为正，往下

为负），其输出的信号为正弦信号为

0—40mVP-P（如图所示），要求将信号

处理为与位移对应的0—2V直流信号，

以便供三位半数显表头显示。

的

要求完成的主要任务:

1、设计方案与分析（可供选择的两种以上方案的比较和选择论证）；

2、各个模块电路原理图的设计；

3、各个模块电路参数的计算（必要的设计计算，元器件型号及数值选择等）；

4、各个模块电路仿真；

5、按规范撰写课程设计说明书（3000汉字以上打印）。

6、一张符合有关标准的完整电路原理图，鼓励用电路CAD软件设计电路原理图。

要求说明：

1、设计说明书格式规范

- 标题；姓名；

- 正文包括：绪论、方案分析论证；方案各模块设计、计算；方案各模块电路仿真；结论或总结。

- 参考文献（不少于5篇）

- 设计说明书装订顺序：封面（标题、姓名）、成绩评分表、设计任务书、目录、正文、参考文献、附录（总体电路图）

二、注意事项

（1）可以2-3人合作，提交一份大作业（合作者姓名一同列写在封面姓名处）；

（2）设计说明书不少于3000字，交打印稿；仿真电路部分提交到课程网站

2.方案分析论证

2.1方案整体设计

本次大作业要求设计一个用于测量位移的差动变压器，所测量的位移在0-20mm范围内，其中铁芯由中间平衡位置往上为正，往下为负。设计要求输出的信号为正弦信号为0-40mVP-P，要求将信号处理为与位移对应的0—2V直流信号，以便供三位半数显表头显示。

根据题目要求的图示，需要驱动一个 5kHz 的正弦交流信号，该信号经过传感器后，通过差动变压器测量铁芯的直线位移，并将位移量转换为微小的电信号。为了得到目标幅度为 0-40mV p-p 的正弦信号，需对输出信号进行放大处理。

接下来，为了将输入的交流信号转换为直流信号，同时保留交流信号的幅值特性并实现高精度整流，采用精密全波整流电路对正弦信号进行转换。整流后的信号将被输入到无限多路增益反馈型低通电路，进行电流信号的放大，并滤除高频干扰信号，最终获得所需的电流信号。处理后的信号将通过三位半数显表头显示。