|  | 武汉理工大学考试试题纸（ A卷） 课程名称 仪器仪表电路; 专业班级. 题号; 一; 二; 三; 四; 五; 六; 七; 八; 九; 十; 总分. 题分; 30; 12; 12; 6; 10; 20; 10; 100. uo ui 10kΩ i uo2 20kΩ 100kΩR3 20kΩR2 - + N1 - + 100kΩ N2 图1 备注: 学生不得在试题纸上答题(含填空题、选择题等客观题) 一、选择题（4选1，每小题3分，共30分） 1 图1所示为 ( ) 电路。 A 自举组合 B 差动放大 C 自校零 D 高共模抑制放大 2 用来放大传感器输出的微弱电压、电流或电荷信号的放大电路 称为（ ）。 A 功率放大电路 B 测量放大电路 C 驱动电路 D 检波电路 3 在测控电路中，调制的目的是为了对测量信号（ ）。 A 进行指数运算 B 赋予一定的特征 C 进行放大 D 进行A/D转换 4 滤波电路是对信号进行（ ）的运算电路。 uo R R（1+δ） R（1－δ） ui R - + N 图2 A 加减 B 乘除 C 指数 D 频率选择 5 相敏检波电路可以对调制信号进行（ ）。 A 相位和频率鉴别 B 相位鉴别 C 频率鉴别 D 功率放大 6 图2所示电路的输出电压为（ ）。 A u0 = ui δ/（1+δ） B u0 = — ui δ/（1+δ） C u0 = ui δ/（1—δ） D u0 = — ui δ/（1—δ） 7 稳零放大电路的目的是（ ）。 A 提高放大倍数 B提高输入阻抗 C 抑制漂移 D 降低输出阻抗 uo ui2 ui1 R4 R3 uo1 R2 R1 + - N2 + - + N1 图3 8 图3电路为（ ）。 A 电压跟随器 B 高共模抑制差动放大电路 C 检波电路 D 绝对值电路 9 对输出与被测物理量成非线性关系的传感器信号线性化目的是为了（ ）。 A 读数方便 B 放大信号方便 C 抑制噪声 D 去除干扰 10 为使图4三运放高共模抑制比放大电路获得高的共模抑制能力， 应使（ ）。 A R3= R5，R4= R6 B R3= R4，R5= R6 C R3= R6，R5= R4 D 不必匹配 二、图5为反相比例放大器，图6为同相比例放大器，N为理想运放。 （1）求出两个放大电路各自电压放大倍数Kf 、输入阻抗Zi 、R3应为什么值（6分）？ （2）根据计算结果比较两种放大电路各自的特点（6分）。（本题共12分） uo R3 ui R1 R2 - + N 图5 R3 ui R1 R2 - + N uo 图6 ui1 ui2 uo1 uo2 R1 RP R2 R3 R4 R6 uo R5 + - N1 IR - + N2 - + N3 图4 仪器仪表电路A卷 |
| --- | --- |
| U E UX o xy z x y z N 1 N 2 UZ 图7 uc 0 us 0 t t 图12 - + N2 R R R V us uC uo 图11 - + N1 D C 2.2K 30K 三、写出图7所示电路UO表达式（8分），N1为四 象限乘法器，当UX、E均为正时，UZ能否小于0？ 说明理由（4分）。（本题共12分） 四、下面图8中，N为理想运放，Ei =6V， R=6KΩ， RX是一电阻式传感器，其 范围为1KΩ～5KΩ，求uo的范围？（6分） uo Ei R RX - + N 图8 R3 uo N1 － + ui R1 R2 C2 C1 图9 N 五、图9所示是什么电路？试述其工作原理（10分）。 六、图10是什么电路，说明其工作原理（8分），说明VD1在电路中所起的作用（3分）；当输入us为正弦信号时，定性画出对应us波形的uA波形（3分）、没有电容C（3分）和有电容C（3分）的uo波形。（在本题中N1、 N2为理想运放，R2=2 R1，R3= R4= R’3 ）（本题共20分） C R4 uo R1 R΄2 R2 R3 VD1 VD2 - + N1 - + N2 R’3 图10 uS uA 七、图11是什么电路（2分）？有什么用途（3分）？将图12所示uS和UC波形加到图11电路中， 其中V为结型场效应管，画出对应uO波形（5分）。（本题共10分） 仪器仪表电路A卷 |  |  |