线

订

装

班

级

：

姓

名

：

学

号

：

专

业

：

密

封

线

传感器原理及应用  全真模拟试卷一

（考试时间120分钟，总分100分）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |  |

- 单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。错选、多选和未选均不得分。

1、测量者在处理误差时，下列哪一种做法是无法实现的（  ）

A．消除随机误差              B．减小或消除系统误差

C．修正系统误差              D．剔除粗大误差

2、不属于传感器静态特性指标的是（   ）

A．重复性       B．固有频率       C．灵敏度       D．漂移

3、对于传感器的动态特性，下面哪种说法不正确（   ）

A．变面积式的电容传感器可看作零阶系统

B．一阶传感器的截止频率是时间常数的倒数

C．时间常数越大，一阶传感器的频率响应越好

D．提高二阶传感器的固有频率，可减小动态误差和扩大频率响应范围

4、在金属箔式应变片单臂单桥测力实验中不需要的实验设备是（   ）

A．直流稳压电源                  B．低通滤波器

C．差动放大器                    D．电压表

5、下列不属于电容式传感器测量电路的是（   ）

A．调频测量电路                  B．运算放大器电路

C．脉冲宽度调制电路              D．相敏检波电路

6、在二极管双T型交流电桥中输出的电压U的大小与（ 	）相关

A．仅电源电压的幅值和频率

B．电源电压幅值、频率及T型网络电容C1和C2大小

C．仅T型网络电容C1和C2大小

D．电源电压幅值和频率及T型网络电容C1大小

7、石英晶体在沿机械轴y方向的力作用下会（   ）

A．产生纵向压电效应               B. 产生横向压电效应

C．不产生压电效应                 D. 产生逆向压电效应

8、在运算放大器放大倍数很大时，压电传感器输入电路中的电荷放大器的

输出电压与（   ）成正比。

A．输入电荷                       B.反馈电容

C．电缆电容                       D.放大倍数

9、磁电式传感器测量电路中引入积分电路是为了测量（   ）

A．位移                 　　　　　B．速度

C．加速度                         D．光强

10、光敏电阻的特性是（    ）

A．有光照时亮电阻很大  B．无光照时暗电阻很小

C．无光照时暗电流很大  D．受一定波长范围的光照时亮电流很大

11、基于光生伏特效应工作的光电器件是（   ）

A．光电管                 B.光敏电阻

C．光电池                 D.光电倍增管

12、CCD以（   ）为信号

A. 电压                  B.电流

C．电荷                  D.电压或者电流

13、用N型材料SnO2制成的气敏电阻在空气中经加热处于稳定状态后，

与氧气接触后（    ）

A．电阻值变小             B．电阻值变大

C．电阻值不变             D．不确定

14、若已知超声波传感器垂直安装在被测介质底部，超声波在被测介质中的传播速度为1460m/s，测量时间间隔为20us，则物位高度为（    ）

A．29.2mm                 　　　　B．14.6mm

C．7.3mm                          D．条件不足，无法求出

15、下列关于微波传感器的说法中错误的是（    ）

A.可用普通电子管与晶体管构成微波振荡器

B.天线具有特殊结构使发射的微波具有尖锐的方向性

C.用电流—电压特性呈非线性的电子元件做探测微波的敏感探头

D.可分为反射式和遮断式两类

16、对于工业上用的红外线气体分析仪，下面说法中正确的是（   ）

A．参比气室内装被分析气体   B.参比气室中的气体不吸收红外线

C．测量气室内装N2            D. 红外探测器工作在“大气窗口”之外

17、红外辐射的物理本质是（    ）

A．核辐射        B．微波辐射    C．热辐射    D．无线电波

18、当两块光栅的夹角很小时，光栅莫尔条纹的间距（    ）

A．与栅线的宽度成正比         B.与栅线间宽成正比

C．与夹角近似成正比           D.与栅距近似成正比

19、现有一个采用4位循环码码盘的光电式编码器，码盘的起始位置对应的编码是0011，终止位置对应的编码是0101，则该码盘转动的角度可能会是（     ）

A．45°       B.60°       C.90°        D.120°

20、下列关于热电偶传感器的说法中，（    ）是错误的。

  - 热电偶必须由两种不同性质的均质材料构成

  - 计算热电偶的热电势时，可以不考虑接触电势

  - 在工业标准中，热电偶参考端温度规定为0℃

  - 接入第三导体时，只要其两端温度相同，对总热电势没有影响

- 二、简答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

1、解释霍尔元件常制成薄片形状的原因（要求给出必要的公式推导过程）。

2、简述光纤传感器的组成和工作原理。

3、简述半导体色敏传感器的构成和工作原理。

4、简述光栅读数头的组成和工作原理。

- 三、分析计算题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

1、铜电阻的电阻值R与温度t之间的关系为Rt=R0(1+α⋅t)，在不同温度下，测得铜电阻的电阻值如下表所示。请用最小二乘法求0℃时的铜电阻的电阻值R0和铜电阻的电阻温度系数α。

| ti°C | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rtiΩ | 76.5 | 80.0 | 82.5 | 85.0 |

- 已知一等强度梁测力系统，Rx为电阻应变片，应变片灵敏系数K=2，未

受应变时，Rx = 100Ω。当试件受力F时，应变片承受平均应变ε = 1000μm/m，求：

（1）应变片电阻变化量∆Rx和电阻相对变化量∆Rx/Rx 。

（2）将电阻应变片Rx置于单臂测量电桥，电桥电源电压为直流3V，

求电桥输出电压及电桥非线性误差。

（3）若要使电桥电压灵敏度分别为单臂工作时的两倍和四倍，应采取

哪些措施？分析在不同措施下的电桥输出电压及电桥非线性误差大小。

- 有一个以空气为介质的变面积型平板电容传感器（见下图）。其中

a=16mm,b=24mm,两极板间距为4mm。一块极板分别沿长度和宽度方向在原始位置上平移了5mm，求：

（1）极板未移动时，电容的初始电容值。

（2）极板沿不同方向移动时，传感器的位移灵敏度K（已知空气相对介电常数ε=1，真空的介电常数ε0=8.854×10−12F/m）。

四、综合题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1、闭磁路变隙式差动变压器在忽略铁损、漏感及变压器次级开路的条件下，

其等效电路可用下图表示。图中r1a与L1a、r1b与L1b，r2a与L2a、r2b与

L2b分别为两个初级绕组和两个次级绕组的直流电阻与电感。两个初级绕

组的线圈匝数都是，两个次级绕组的线圈匝数都是，衔铁与上下铁芯的间隙分别是δa,δb，r1a<<ωL1a，r1b<<ωL1b，不考虑铁芯与衔铁中的磁阻影响时，对该电路进行分析后得到变隙式差动变压器输出电压UO=−δb−δaδb+δaW2W1Ui。

（1）分析衔铁在不同位置时，闭磁路变隙式差动变压器的输出特性。并根据其输出特性，说明它是如何实现位移测量的。

（2）给出该变隙式差动变压器的灵敏度表达式，并指出如果在实际测量中要提高灵敏度，可以采取哪些措施。

（3）实际的输出特性中会存在零点残余电压，分析其产生的原因并指出消除零点残余电压的办法。

2、请设计两种利用热电偶测量2点平均温度的方法。要求画出相应的线路

联结图，分别简要说明其工作原理，并指出各自的优、缺点。