实验课程名称： 嵌入式系统设计

| 实验项目名称 | ARM IO接口实验 |  |  | 实验成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 者 | 林兆先 | 专业班级 | 测控2203 | 理论课序号 | 81 |
| 同 组 者 |  |  |  | 实验日期 | 2025年5月30日 |
| 第一部分：实验预习报告 - 实验目的 （1）掌握ARM处理器的I/O接口基本原理和编程方法。 （2）熟悉ARM的I/O端口配置、数据读写及控制操作。 （3）通过实验了解如何通过ARM开发环境（ADS1.2）进行代码编写、编译、仿真和调试。 （4）培养使用嵌入式系统开发工具进行软硬件协同设计的能力。 - 实验内容 （1）连接并配置ARM开发板与PC机串口，实现基本通信。 （2）利用ADS1.2开发环境编写和调试I/O控制程序，控制CPU板上LED灯交替闪烁。 （3）观察并分析LED灯的状态变化，理解I/O口配置寄存器（如GPGCON、GPGDAT）的作用。 （4）修改代码实现LED灯同亮同灭的效果。 （5）针对不同硬件端口连接（如PORTG第3、4位），调整代码进行适配。 - 实验设备 - ARM CPU开发板 - PC机（安装有ADS1.2开发环境） （3）连接线（串口直连线） （4）电源设备（CPU板电源和试验箱电源） （5）配套软件工具：ADS1.2集成开发环境，超级终端（配置串口通信） - 实验原理 本实验基于 ARM 处理器的 I/O 接口，通过控制 GPIO（通用输入输出）端口实现外部设备的控制。实验通过使用 ARM 2410 的 PORTG 接口对外部 LED 灯进行控制，学习如何在嵌入式系统中配置和操作 I/O 接口。 GPIO 配置：GPIO 引脚可配置为输入或输出，通过设置对应寄存器（如 GPGCON）的值，来选择每个引脚的工作模式（输入/输出）。例如，将 PORTG 的第 3、4 位设置为输出，可以控制连接到这些引脚的外部设备（如 LED）。 控制输出：通过 GPGDAT 寄存器来控制数据输出。当 GPIO 配置为输出时，向该寄存器写入相应的值（高或低电平）即可控制外部设备的状态，如点亮或熄灭 LED。 延时控制：为了实现 LED 闪烁的效果，通过软件延时的方式控制程序运行速度，使得 LED 状态变化能被肉眼观察到。延时通常通过循环实现。 实验环境与调试：使用 ADS1.2 开发环境进行程序编译与调试，确保代码正确加载并能在硬件平台上正确运行。 |  |  |  |  |  |
| 第二部分：实验过程记录 实验过程记录： - 首先，先打开电脑的超级终端，配置串口的属性（如COM1），配置波特率为115200，校验位无，数据位为8，停止位为1，数据控制流为无； - 打开CodeWarrior for ARM Developer Suite，打开第一个实验的IO程序，加载的可编辑程序界面，点击其中的Main.c程序，如下图所示： - 编辑并保存程序，同时对程序进行Make编译，在没有报错的情况下点击Project选项下的Remove Object Code选项，得到我们程序的可执行文件。 - 接下来，打开AXD Debugger软件，进行程序的调试，打开后如下所示： - 执行后，单片机所对应的LED灯开始进行闪烁，呈现出两个LED灯在间隔一段时间后同时亮灭的效果： |  |  |  |  |  |
| 第三部分 思考题 1. 下图每个文件完成什么功能？ 根据提供的文件结构图，下面是每个文件及其功能的简要说明： Application 文件夹 - config.h：这个文件通常用于存放与系统配置相关的宏定义和设置，例如时钟配置、端口配置等。 - Main.c：主程序文件，通常包含程序的入口点 main() 函数。在此文件中，会初始化硬件资源、配置系统并控制程序的主逻辑。 Startup2410 文件夹 - 2410addr.h：包含 ARM 2410 系统的地址定义文件，用于标识内存或硬件寄存器的地址。 - 2410lib.h：包含 ARM 2410 系统库的头文件，可能包含一些基础函数的声明。 - 2410slib.h：同样是 ARM 2410 系统相关的库文件，可能包含不同于 2410lib 的其他支持性功能。 - def.h：一般用于定义常量、宏、数据结构等，便于代码的统一管理和修改。 - mmu.h：与内存管理单元（MMU）相关的头文件，负责内存保护、分页等操作。 - option.h：可能用于定义一些编译选项、调试选项或平台特定的参数。 SRC 文件夹 - TARGET.C：包含与目标硬件平台相关的源代码，通常涉及硬件初始化、设备驱动的配置。 - 2410INIT.S：启动汇编文件，用于初始化 ARM 2410 处理器及其硬件组件。 - 2410LIB.C：提供 ARM 2410 相关的底层库函数实现，可能包括一些硬件操作的函数。 - 2410SLIB.S：与 2410 相关的汇编文件，实现特定的硬件操作或底层功能。 - MMU.C：实现内存管理单元（MMU）的功能，例如内存分配、映射等。 - 2410addr.s：汇编文件，定义 ARM 2410 相关的内存地址。 UartDriver 文件夹 - Vart_driver.c：实现串口驱动程序的源代码，提供串口的初始化、发送和接收功能。 - Vart_driver.h：包含串口驱动程序的头文件，定义串口操作的函数原型、数据结构等。 2. 如果硬件连接采用了PORTG的第3,4位，代码应该如何修改？ void Main(void){ int flag, i; Target_Init(); for(;;){ if(flag==0){ for(i=0;i<1000000;i++); // 延时 rGPGCON = rGPGCON & 0xFF0FFFFF ¦ 0x00050000; // 设置GPG3、GPG4为输出 rGPGDAT = rGPGDAT & 0xFF0FFFFF ¦ 0x00080000; // 设置GPG3为高电平，GPG4为低电平 for(i=0;i<1000000;i++); // 延时 flag = 1; } else{ for(i=0;i<1000000;i++); // 延时 rGPGCON = rGPGCON & 0xFF0FFFFF ¦ 0x00050000; // 设置GPG3、GPG4为输出 rGPGDAT = rGPGDAT & 0xFF0FFFFF ¦ 0x00000000; // 设置GPG3、GPG4为低电平 for(i=0;i<1000000;i++); // 延时 flag = 0; } } } |  |  |  |  |  |