实验课程名称： 嵌入式系统设计

| 实验项目名称 | ARM中断实验 |  |  | 实验成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 验 者 | 林兆先 | 专业班级 | 测控2203 | 理论课序号 | 81 |
| 同 组 者 |  |  |  | 实验日期 | 2025年5月30日 |
| 第一部分：实验预习报告 - 实验目的 - 掌握ARM处理器外部中断的基本原理与操作方法。 - 熟悉中断相关寄存器（如中断挂起寄存器、屏蔽寄存器、优先级寄存器等）的功能和配置。 - 学会使用定时器中断实现定时任务，理解中断服务程序的编写与执行流程。 - 提升嵌入式系统中断管理及中断响应机制的设计能力。 - 实验内容 - 连接ARM开发板与PC机，完成硬件串口通信的基础配置。 - 使用ADS1.2开发环境，编写定时器中断初始化程序及中断服务子程序。 - 配置中断控制寄存器，启用定时器1的定时中断，实现LED灯1秒钟闪烁一次。 - 观察LED灯状态变化，验证定时中断响应的正确性。 - 修改定时器计数值，实现不同频率的LED闪烁效果。 - 课堂完成信号灯闪烁次数及闪烁频率的程序修改。 - 实验设备 - ARM CPU开发板 - PC机（安装有ADS1.2开发环境） - 连接线（串口直连线） - 电源设备（CPU板电源和试验箱电源） - 配套软件工具：ADS1.2集成开发环境，超级终端（配置串口通信） - 实验原理 本实验的目标是掌握 ARM 处理器的外部中断控制与处理机制，特别是定时器中断的配置与响应过程。通过该实验，了解 ARM 系统中中断的基本概念、工作原理及其在嵌入式系统中的应用。 中断源与挂起寄存器：ARM 系统通过中断挂起寄存器（如 SRCPND）来标识哪些中断请求已经产生。当某个中断源请求产生时，挂起寄存器对应的位被置为 1。 中断屏蔽与优先级：通过中断屏蔽寄存器（如 INTMSK）来屏蔽特定的中断源，即使该中断源的请求被置为 1，若其在屏蔽寄存器中的位被设置为 1，处理器不会响应该中断。同时，可以使用优先级寄存器（PRIORITY）来配置不同中断源的优先级。 定时器中断：定时器中断是本实验的核心内容。通过配置定时器1，定时器每经过一定时间会触发中断。实验中通过设置计时器的预分频器和计数器，实现定时器每秒中断一次。中断到达时，进入中断服务程序（ISR），执行外部硬件控制，比如控制 LED 灯的点亮和熄灭。 中断服务程序（ISR）：定时器中断服务程序中，通过修改 GPIO 输出端口（如 GPGDAT）来控制 LED 灯的状态。ISR 完成后，需要通过清除中断挂起寄存器中的相应位，保证下次中断能够正常触发。 |  |  |  |  |  |
| 第二部分：实验过程记录 实验过程记录： - 首先，先打开电脑的超级终端，配置串口的属性（如COM1），配置波特率为115200，校验位无，数据位为8，停止位为1，数据控制流为无； - 打开CodeWarrior for ARM Developer Suite，打开第二个实验的IO程序，加载的可编辑程序界面，点击其中的Target.c程序，其终端代码部分如下图所示： - 编辑并保存程序，同时对程序进行Make编译，在没有报错的情况下点击Project选项下的Remove Object Code选项，得到我们程序的可执行文件。 - 接下来，打开AXD Debugger软件，进行程序的调试，执行后，单片机所对应的LED灯开始进行闪烁，呈现出其中一个LED灯灭，另外一个LED灯闪烁3次，延时一段时间后另一个LED灯灭，原来灭的LED灯闪烁3次，如此循环，实验现象如下所示： |  |  |  |  |  |
| 第三部分 思考题 - 信号灯交替闪烁修改成左灯闪烁三次，右灯闪烁三次，代码怎么修改（课堂完成）。 只需要在定时器初始化部分，由下图代码克制，当调整定时器部分的Prescaler，即分频系数即可实现对进入中断的时间的调整。即将默认的255修改为64，根据公式计算。定时器的中断周期约为 0.254秒。 （2）定时中断如果修改成0.5s闪烁一次，代码应该怎么修改？ 要实现定时中断周期为0.5秒，只需调整定时器计数寄存器 rTCNTB1 的值。 假设条件： - 外设时钟频率 pclk = 50 MHz - 预分频器 Prescaler0 = 255（即实际分频系数为256） - 定时器时钟分频系数为4 根据计算公式： 代入数值计算： 即，修改代码中rTCNTB1 = 24414;即可实现0.5秒闪烁一次。 |  |  |  |  |  |